Настройки точки доступа APN для смартфонов на базе Android:

Установка соединения

Включить услугу передачи данных

1.  Нажмите Настройки > Беспроводные сети > Мобильная сеть.

Settings > Wireless Networks> Mobile networks

2.  Выберите пункт Передача данных (Data enabled), чтобы включить услугу передачи данных.

Настройки точки доступа APN

Перед использованием сервиса передачи данных необходимо настроить точку доступа следующим образом:

1)Перейдите в

Настройки > Беспроводные сети > Мобильная сеть > Точки доступа APN

Settings> Wireless Networks> Mobile networks> Access Point Names APN

Примечание:

В различных моделях телефонов название меню и путь к нему может изменяться. Вам необходимо найти раздел Точки доступа APN (Access Point Names).

Переходим к разделу

Точки доступа APN > Меню > Новая точка доступа

| Имя | Name | NEWTONE |
| --- | --- | --- |
| Точка доступа: | APN | #777 |
| Прокси | Proxy | Пустое поле |
| Порт | Port | Пустое поле |
| Имя пользователя | User name | номер телефона@newtone.com.ua* |
| Пароль | Password | 000000 |
| Сервер | Server | Пустое поле |
| MMSC | MMSC | Пустое поле |
| Прокси-сервер MMS | Proxy Server MMS | Пустое поле |
| Порт MMS | Port MMS | Пустое поле |
| MCC | MCC | 255 |
| MNC | MNC | 25 |
| IP Version | IP Version | IPv4 |
| Тип аутентификации | Authentication Type | Pap или Chap |
| Тип точки доступа | APN Type | default,supl (без пробелов) |
| Канал данных | Data bearer | Package Data |
| prompt password | prompt password | #777 |

Выберите Меню    > Сохранить

*Пример имени пользователя: 805678812345@newtone.com.ua.

Примечание:

Стандартный пароль 000000. Если Ваш пароль не соответствует

стандартному, либо Вы забыли свой пароль, то отправьте пустое

текстовое сообщение на номер 920. В ответном сообщении Вы

получите свой логин и пароль для подключения к сети.

2) Возвращаемся в предыдущий раздел «Точки доступа (APN)» и выбираем только, что настроенный профиль NEWTONE.

3) Затем перезагружаем телефон.

4)Теперь точка доступа NEWTONE настроена.

5)В случае изменения Вашего номера, в телефоне необходимо изменить логин и пароль в точке доступа NEWTONE по вышеуказанной схеме.